莆田市第一医院CT保修招标要求

- 商务要求

- 本次招标内容为莆田市第一医院的Brilliance 64 CT设备维保服务（具体详见技术要求）。投标人不得将项目中的内容拆散来投标。

- 投标人资格要求：

- 投标人应持有《营业执照》、《税务登记证》。

- 投标人应具有医疗设备维修企业资格。

- 本项目不接受联合体投标。

- 投标人具备Brilliance 64 CT设备维保能力并提供证明材料。

- 在中标后的整个项目实施期间，投标人若发生人身伤亡、财务或其它损失，无论何种原因所致，采购人和采购代理机构均不负责。

- 投标报价应为人民币含税全包价，包括所有服务费、人工费、维保内所含的零配件费，采购人和采购代理机构均不负责。

- 采购合同由中标供应商和采购人双方签订。

- 项目实施地点：莆田市第一医院（以合同为准）。

- 本期服务有效期：本期服务有效期为6个月，从合同签订生效之日开始计算。在服务期限内，莆田市第一医院的Brilliance 64 CT设备维保由本项目的中标供应商提供。

- 付款方式：合同生效后，先服务后付款，合同期满全额付款。

- 技术要求

- 项目概述

本项目为莆田市第一医院的Brilliance 64 CT设备的维保服务，投标人必须按行业的标准及采购人的要求对项目内的设备进行系统的全面的检测、维护及保养，以保证设备高效、正常的运转。

- 项目内容

- 项目内容：莆田市第一医院的Brilliance 64 CT设备的维保服务

- 项目实施地点：莆田市第一医院

- 设备品牌型号：Philips Brilliance 64 CT整机

- 数量：壹台

- 维保服务年限：6个月

- 项目要求

- 维保范围：Brilliance 64 CT设备整机除球管外，包含探测器等所有备件费和人工费。若维保方判断我院CT设备中的球管损坏，必须有充分的理由证明，否则，由此产生院方购置球管所发生的费用，由维保方完全承担。

- 每半年提供2次设备的安全检查、影像质量检查、设备除尘保养、运行状态检查，并提供维修报告总结。

- 保修期内免费提供设备的系统软件及硬件的安全性改版升级和技术支持，并保证所有系统软件（非功能软件）为最新版本。

- 所更换的备件应满足设备运行要求,不会给设备带来危害。备件供应100%保障。

- 提供售后服务热线电话。接到故障报修电话后1小时内响应， 12小时内需到达现场进行维修。

- 保修期内设备的开机率承诺≥95％（按全年365日计算）。停机超过一天合同期顺延十天。保修期内，如CT设备故障，投标人不能维修的情况，院方有权请其他公司过来维修，所产生的费用由投标人承担。